AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki zararlısı organizmaların ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, ham ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan bitki zararlısı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak, uluslararası ticaret faaliyetlerinde kullanılmak üzere; ambalaj destek malzemesi dahil, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış; palet, sandık, tahta silindir kasa, kutu, paketleme bloğu, istif tahtası, palet kolu ve kızağı, kablo makarası, bobin makarası gibi, ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapan veya yapacak işletmelerin denetimleri, izin belgesi verilmesi ve izin belgeli işletmelerin sorumlulukları ile ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar.

(2) Aşağıdaki ahşap ambalaj malzemeleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

a) Tamamen ince odundan yapılan ahşap ambalaj malzemesi (6 mm veya daha az kalınlıkta),

b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahtası gibi; yapıştırıcı, ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş odun ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesi,

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve ispirto fıçısı,

ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş odundan yapılmış; şarap, puro ve diğer malların hediye kutuları,

d) Bıçkı talaşı, odun yongası ve odun yünü,

e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı odun bileşenleri.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 13/06/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline getirilmiş her türlü odunu,

b) Ahşap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dahil, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, palet, sandık, tahta silindir kasa, kutu, paketleme bloğu, istif tahtası, palet kolu ve kızağı, kablo makarası, bobin makarası gibi, kağıt ürünler hariç ahşabı,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin; yalıtkan ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az 1 dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu,

f) Isıl işlem operatörü: Belli bir eğitimden geçmiş ve ısıl işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, en az lise mezunu elemanı,

g) ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası standartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

ğ) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

h) İşaret: Düzenlemeye tabi eşya üzerine, bunun bitki sağlığı durumunu doğrulamak üzere konulmuş ve uluslararası düzeyde tanınmış resmî bir mühür ve logoyu,

ı) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini,

i) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az genişlikte veya 3 cm’den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,

j) Kabuksuz ahşap (DB): Damar dokusu hariç, tüm kabuk, budak etrafındaki içe doğru büyümüş kabuk ve yıllık büyümenin oluşturduğu kabuk kovuklarının çıkarılmış olduğu ahşabı,

k) Karantina odası: Duvarları betonarme, metal, PVC veya ahşaptan, her tarafı kapalı, kapısı ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesinin oda içerisine giriş - çıkışına imkan veren özellikte ve korunaklı bir şekilde yapılmış, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesini alacak büyüklükte ve etraftan bulaşmayı önleyecek özellikte yapılmış odayı,

l) Kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından resmî kontrol yetkisi verilen, bu Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri ve ahşap ambalaj malzemelerini, bu Yönetmelik hükümlerine göre denetleyen, Genel Müdürlük, il müdürlüğü veya müdürlükte görevli ziraat mühendisleri ile; Genel Müdürlük, il müdürlüğü, müdürlük, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında görevli orman endüstri mühendislerini,

m) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; buhar fırınları veya kuru fırınlar ile en az 30 dakika süresince,ahşap özü sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

n) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,

o) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,

ö) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenileme veya ekleme yapılmasını,

p) Parti: Bir seferde ısıl işlem uygulaması yapılan, ahşap ambalaj malzemesinin tamamını,

r) Teknik kurutma (KD): Ahşap ambalaj malzemesinin, kapalı bir oda içinde, kuru madde üzerinden nem içeriğinin % 20’nin altına düşürülecek şekilde, ısı ve nem kontrolü kullanılarak kurutulduğu işlemi,

s) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda yenileme veya ekleme yapılmasını,

ş) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşaretli ve Kullanılmış Ahşap Ambalaj Malzemesi, Teknik Kurutma ve Kabuksuz Ahşap

İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemesi

MADDE 5 - (1) İthal edilen veya ülke içerisinde dolaşım sonucu elde edilmiş olan ISPM 15 işaretini taşıyan ahşap ambalaj malzemesi, karantina koşullarında muhafaza edilmiş ve onarım veya yeniden üretime tabi tutulmamış olması şartıyla, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir.

(2) İthal edilen veya ülke içerisinde dolaşım sonucu elde edilmiş olan, ISPM 15 işaretini taşıyan ahşap ambalaj malzemesinde, onarım yapılabilmesi için; yenilenen veya eklenen her bir parçanın, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olması gerekir. Bir ahşap ambalaj malzemesinde, en fazla iki kez onarım yapılabilir. Onarım işlemi, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli işletme harici bir yerde onarım işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde; yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

(3) İthal edilen veya ülke içerisinde dolaşım sonucu elde edilmiş olan, ISPM 15 işaretini taşıyan ahşap ambalaj malzemesinin, yeniden üretilmesi halinde; ahşap ambalaj malzemesinin tamamına, yeniden ısıl işlem uygulaması ve işaretleme yapılması gerekir. Bu durumda, önceki ISPM 15 işareti, boyama veya zımparalama ile yok edilmelidir. Yeniden üretim işlemi, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli işletme harici bir yerde yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde; yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

Teknik kurutma

MADDE 6 - (1) Isıl işlem uygulaması yapılmış fakat ahşap nem oranı yüksek bulunan ahşap ambalaj malzemelerinde, böcek ve mantar türü organizmaların yaşama ortamının ortadan kaldırılması amacı ile teknik kurutma (KD) işlemi uygulanabilir. Teknik kurutma işlemi uygulanmış ise işareti, ISPM 15 işaretinin dışına basılır.

(2) Teknik kurutma işlemi uygulanmış ahşap ambalaj malzemelerine, ısıl işlem uygulaması yapılmadığı sürece, ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz. Bu işaretin basılması için, ahşap ambalaj malzemelerine, ayrıca ısıl işlem uygulaması yapılması gerekir.

Kabuksuz ahşap

MADDE 7 - (1) Ahşap ambalaj malzemelerinin kabuksuz ahşaptan üretilmesi halinde; DB işaretlemesi de yapılabilir. Ancak DB işaretinin; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapıldıktan sonra, ISPM 15 işaretinin dışına basılması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Belgesi Başvurusu, Isıl İşlem Operatörü Seçimi, Isıl İşlem Operatörünün Görevleri,

Isıl İşlem İşletmelerinin Taşıması Gerekli Şartlar ve Isıl İşlem Usul ve Esasları

İzin belgesi başvurusu

MADDE 8 - (1) İzin belgesi almak isteyen ve bünyelerinde ısıl işlemden sorumlu bir ısıl işlem operatörü istihdam eden gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda yer alan belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğünce onaylı suretleriyle birlikte, müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, müdürlük bulunmayan illerde il müdürlüğüne müracaat eder.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Vergi levhası,

c) Isıl işlem fırını ve fırının kapasite hesabı işlenmiş olarak hazırlanacak kapasite raporu,

ç) Oda veya ticaret sicil kaydı,

d) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi (Isıl işlem operatörünün; işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.),

(2) İzin belgeli işletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda; ısıl işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için, izin belgesinin yenilenmesi gerekir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.

(3) İzin belgeli işletmenin ve ısıl işlem fırınının yeri değişmeden, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle değişmesi veya unvanının değişmesi durumlarında; izin belgesi yenileme başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.

(4) İzin belgeli işletmenin adres ve unvanında herhangi bir değişiklik olmadan, ısıl işlem fırınının, işletme içerisindeki yerinin değişmesi durumunda; ısıl işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için, başvuru dilekçesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.

(5) İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye devretmek istemesi durumunda; işletmeyi devralacak gerçek veya tüzel kişinin, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir.

(6) İzin belgeli işletmenin, ısıl işlem fırınının değişmesi veya sayısının artması durumunda; yeni fırın veya fırınların ve ISPM 15 işaretinin kullanabilmesi için, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Bu müracaat; bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğünce onaylı suretleri ile birlikte yapılır.

Isıl işlem operatörü seçimi

MADDE 9 - (1) Isıl işlem operatörü olmak için, en az lise mezun olanlar; mezuniyetini ispatlayan herhangi bir belge, T.C. kimlik numarası beyanı ve dilekçe ile müdürlüğe başvuruda bulunur. Adaylar, müdürlük tarafından oluşturulacak eğitim programı ve bu programa göre düzenlenecek üç günlük teorik ve pratik eğitime katılır. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Müdürlük tarafından yapılacak sınavda, yüz üzerinden seksen ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı bulunan adaylar adına, kursu düzenleyen müdürlükçe, Ek - 4’te yer alan ısıl işlem operatörü belgesi düzenlenir. Isıl işlem operatör belgesi düzenlenenlerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) İzin belgesi sahibi işletmelerin her birinde, en az bir adet ısıl işlem operatörü istihdam edilerek, istihdam edilen her bir ısıl işlem operatörü ile iş sözleşmesi yapılır. İzin belgesi sahibi işletmelerin herhangi birinde istihdam edilen ısıl işlem operatörü, başka bir izin belgeli işletmede çalışamaz.

(3) Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce ısıl işlem operatör belgesi almış olanların; DH işlemi yapma yetkisi bulunan işletmelerde ısıl işlem operatörü olarak istihdam edilebilmesi için, bu işlem hakkında, müdürlükte bir günlük eğitim alması ve bunu belgelendirmesi gerekir.

(4) Isıl işlem operatörünün değişmesi veya işi bırakması durumunda; izin belgeli işletmeler, bu durumu, değişiklik veya işin bırakıldığı tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde müdürlük veya il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Isıl işlem operatörünün işi bırakması halinde, izin belgeli işletmeler, ısıl işlem operatörünün ayrıldığı tarihten itibaren; en geç altı ay içerisinde yeni bir ısıl işlem operatörü istihdam etmek zorundadır. Ayrıca, söz konusu altı aylık süre içinde; bu işletmeler, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapamaz, işletmelerin işaretleme izinleri askıya alınmış sayılır. Bu altı aylık süre içinde ısıl işlem operatörü istihdam etmeyen izin belgeli işletmeler müdürlük veya il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir ve bahse konu izin belgeleri, yetkili komisyon tarafından iptal edilir.

Isıl işlem operatörünün görevleri

MADDE 10 - (1) Isıl işlem operatörü, izin belgeli işletmelerde, ısıl işlem uygulamasının ve ISPM 15 işaretlemesinin, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 12 ve 14 üncü maddeler ile Ek - 1'de yer alan usul ve esaslara uygun olarak yapılmasından, her ısıl işlem uygulamasından sonra; bilgisayar kayıtlarının, beşer dakikalık aralıklarla ölçülen verileri içeren çıktılarının iki takım hâlinde alınması ve onaylanmasından, ısıl işlem uygulanmış ahşap ambalaj malzemesinin, karantina odasında uygun karantina şartlarında muhafaza edilmesinden ve sevkinden sorumludur. Isıl işlem operatörü, fırın otomasyonunun düzenli çalışmasını sağlar. Isıl işlem operatörü, müdürlük veya il müdürlüğünce ısıl işlem uygulamaları ile ilgili düzenlenecek eğitimlere katılır.

(2) Isıl işlem operatörleri, sözleşme yaptıkları izin belgesi sahibi işletmede bulunan ısıl işlem otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısı kaynağının çalıştırılması konusunda, ısıl işlem fırınını kuran firmadan eğitim alır.

(3) Isıl işlem operatörünün, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen görevleri tam yapmadığının, iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletme harici bir izin belgeli işletmede aynı anda istihdam edildiğinin tespit edilmesi veya kendi isteği halinde; operatör belgesi, belge Genel Müdürlükçe verilmiş ise Genel Müdürlükçe, değilse belgeyi veren müdürlükçe iptal edilir. Isıl işlem operatör belgesi iptal edilen kişilerin listesi, Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Kendi isteği ile operatör belgesi iptal edilenler hariç, ısıl işlem operatör belgesi iptal edilen kişiler, iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, yeniden bu belgeyi almak için başvuruda bulunamaz.

(5) Isıl işlem operatör kayıtları, Genel Müdürlükçe tutulur.

Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan ısıl işlem işletmelerinin taşıması gerekli şartlar

Madde 11 - (1) İşletmede; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış olan ve işletme içerisinde onaylandığı yer, sayı ve özellikte olan, ısıl işlem yapmaya hazır ısıl işlem fırını bulunmalıdır.

(2) Isıl işlem fırınının duvar ve zemininin; sızdırmazlık ve yalıtımının sağlanmış olması gerekir. Isıl işlem fırın içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağlayacak özellikte ve güçte, gerekli cihazlar (fan, vantilatör vb.) bulunmalıdır. Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları bulunmalıdır. Isıl işlem fırını ve sıcaklık ölçerler, çalışabilir ve doğru veriler alabilir durumda olmalıdır.

(3) İşletmede; ısıl işlem fırınını besleyen, ısıl işlem uygulaması için gerekli sıcaklığı sağlayacak güce sahip ve çalışabilir durumda bir ısıtma sistemi bulunmalıdır.

(4) İşletmede; sistem ve yazılım programı çalıştırıldığında otomatik olarak kayıt yapmaya başlayan, ısıl işlem uygulaması yapılmadan herhangi bir kayıt yapmayan ve ısıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin vermeyen, bilgisayar otomasyon sistemi bulunmalıdır. Otomasyon sitemi, düzenli çalışabilir durumda olmalıdır.

(5) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan hükme uygun karantina odasının bulunması gerekir.

(6) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları, izin belgesinin alınmasını takiben iki yılda bir, resmî kurumlarca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sertifikaları ve kalibrasyon yapan kuruluşun yetki belgesinin örneği, işletmede saklanması ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmesi gerekir.

(7) İşletmede; ısıl işlem operatörü istihdam edilir ve operatör, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmaktan sorumludur.

(8) İşletmede; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin, Yönetmelik hükümlerine uygun ve güncel halde bulunması ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmesi gerekir.

Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan ısıl işlem işletmelerinde, ısıl işlem usul ve esasları

MADDE 12 - (1) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; ISPM 15 işaretleme izni askıya alınmamış durumdaki izin belgeli işletmelerde yapılır. ISPM 15 işaretlemesi, ısıl işlem uygulamasından sonra yapılır.

(2) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinde; işaretlemenin yapıldığı izin belgeli işletme haricindeki herhangi bir yerde, montaj, onarım ve yeniden üretim işlemi yapılamaz. İzin belgeli işletmede; demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılması halinde, montaj işlemi yapılmadan sevkiyat yapılamaz.

(3) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinde; işaretlemenin yapıldığı izin belgeli işletme haricindeki herhangi bir yerde, montaj, onarım ve yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde; yapanların, izin belgesi almadan işaretleme yaptığına hükmedilir.

(4) Isıl işlem işletmesinin yer değişikliği, ısıl işlem fırınının ısıl işlem işletme içerisindeki yerinin değişmesi veya ısıl işlem fırınının değişmesi ile ısıl işlem fırın sayısının artması durumlarında; bu Yönetmelikte yer alan ilgili işlemler yapılmadan; söz konusu ısıl işlem fırın ya da fırınları, ısıl işlem uygulaması için kullanılamaz ve o işletmede ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

(5) Bir işletmede, aynı veya farklı otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 işareti kullanılır.

(6) İzin belgeli işletmede, ısıl işlem uygulaması yapılmadan, ahşap ambalaj malzemesine ISPM 15 işaretlemesi yapılarak ihracatçıya veya tedarikçiye sevkiyat yapılamaz.

(7) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; zararlı organizmaların beslenme delikleri, galerileri veya izlerinin bulunmadığı ve kabuksuz ahşap ya da kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemelerine yapılır.

(8) İzin belgeli işletmelerde, yapılacak ısıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları kontrol edilir ve düzenli çalışması sağlanır.

(9) Isıl işlem uygulamalarında; her bir partideki ahşap ambalaj malzemesi miktarı, kapasite raporunda hesaplanan, ısıl işlem fırın kapasitesini aşamaz.

(10) Demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine, ahşabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilmelidir. Montajı yapılmış haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe takılmalıdır.

(11) Her ısıl işlem uygulaması, ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan bölümündeki en yoğun ahşap parçasına yerleştirilmiş olan dört ahşap sıcaklık ölçer ve iki adet ortam sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

(12) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınında ahşap sıcaklık ölçer deliği açılamaz.

(13) Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler; yerleştirilen ahşap ambalaj malzemeleri ters çevrildiğinde düşmeyecek sıkılıkta olmalıdır. Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklerden ısı yayılımı ve geçişini önlemek amacı ile sıcaklık ölçerlerin arka kısımları, uygun yalıtkan bir malzeme ile kapatılır.

(14) Yapılan her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değerlerin değişimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az 30 dakika süre ile 56 °C ve üzeri ahşap özü sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla bilgisayar kayıtlarında görülmelidir.

(15) Isıl işlem uygulaması sırasında, ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler; ortam sıcaklık ölçerden alınan değerlere eşit veya bu değerlerden yüksek olamaz.

(16) Ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan birer dakikalık değerlerin, bir dakika önceki değerler ile arasındaki fark, 3 ºC’den fazla olamaz.

(17) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra alınan bilgisayar çıktılarına, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesine ait irsaliye veya fatura belgelerine; ısıl işlem uygulaması yapan işletme tarafından, parti numarası yazılır. Yapılan ısıl işlemin kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için, her işletmede kayıt defteri tutulur.

(18) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, beşer dakikalık verileri içeren çıktıları iki takım hâlindealınır ve ısıl işlem operatörü tarafından onaylanır. Bu çıktıların bir takımı, işletmede iki yıl saklanır, bir takımı da ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az iki yıl süre ile saklanır.

(19) İki yıl veya daha fazla süre ısıl işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmeler; kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılıp ısıl işlem uygulaması yapılması uygun bulununcaya kadar, ısıl işlem uygulaması yapamaz.

(20) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesi, sevkiyata kadar karantina odasında, karantina şartlarında muhafaza edilir. Karantina odası, amacı dışında kullanılamaz.

(21) İzin belgeli işletmeler; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve bu madde hükümleri ile Ek - 1’de yer alan hükümlere aykırı işlem yapamaz.

Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapan ısıl işlem işletmelerinin taşıması gerekli şartlar

MADDE 13 - (1) İşletmede; bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış olan ve işletme içerisinde onaylandığı yer, sayı ve özellikte olan, ısıl işlem yapmaya hazır ısıl işlem fırını bulunmalıdır.

(2) Isıl işlem fırınının duvar ve zemininin; sızdırmazlık ve yalıtımının sağlanmış olması gerekir. Isıl işlem fırını ve sıcaklık ölçerler, çalışabilir ve doğru veriler alabilir durumda olmalıdır.

(3) İşletmede; ısıl işlem fırınını besleyen, ısıl işlem uygulaması için gerekli sıcaklığı sağlayacak güce sahip ve çalışabilir durumda bir ısıtma sistemi bulunmalıdır.

(4) İşletmede; sistem ve yazılım programı çalıştırıldığında otomatik olarak kayıt yapmaya başlayan, ısıl işlem uygulaması yapılmadan herhangi bir kayıt yapmayan ve ısıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin vermeyen, bilgisayar otomasyon sistemi bulunmalıdır. Otomasyon sitemi, düzenli çalışabilir durumda olmalıdır.

(5) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan hükme uygun karantina odasının bulunması gerekir.

(6) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları, izin belgesinin alınmasını takiben iki yılda bir, resmî kurumlarca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sertifikaları ve kalibrasyon yapan kuruluşun yetki belgesinin örneği, işletmede saklanması ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmesi gerekir.

(7) İşletmede; ısıl işlem operatörü istihdam edilir ve operatör, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmaktan sorumludur.

(8) İşletmede; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin, Yönetmelik hükümlerine uygun ve güncel halde bulunması ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmesi gerekir.

Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapan ısıl işlem işletmelerinde, ısıl işlem usul ve esasları

MADDE 14 - (1) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; ISPM 15 işaretleme izni askıya alınmamış durumdaki izin belgeli işletmelerde yapılır. ISPM 15 işaretlemesi, ısıl işlem uygulamasından sonra yapılır.

(2) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinde; işaretlemenin yapıldığı izin belgeli işletme haricindeki herhangi bir yerde, montaj, onarım ve yeniden üretim işlemi yapılamaz. İzin belgeli işletmede; demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılması halinde, montaj işlemi yapılmadan sevkiyat yapılamaz.

(3) İzin belgeli işletmede ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinde; işaretlemenin yapıldığı izin belgeli işletme haricindeki herhangi bir yerde, montaj, onarım ve yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde; yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

(4) Isıl işlem işletmesinin yer değişikliği, ısıl işlem fırınının ısıl işlem işletme içerisindeki yerinin değişmesi veya ısıl işlem fırınının değişmesi ile ısıl işlem fırın sayısının artması durumlarında; bu Yönetmelikte yer alan ilgili işlemler yapılmadan; söz konusu ısıl işlem fırın ya da fırınları, ısıl işlem uygulaması için kullanılamaz ve o işletmede ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

(5) Bir işletmede, aynı veya farklı otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 işareti kullanılır.

(6) İzin belgeli işletmede; ısıl işlem uygulaması yapılmadan, ahşap ambalaj malzemesine ISPM 15 işaretlemesi yapılarak ihracatçıya veya tedarikçiye sevkiyat yapılamaz.

(7) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; zararlı organizmaların beslenme delikleri, galerileri veya izlerinin bulunmadığı ve kabuksuz ahşap ya da kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemelerine yapılır.

(8) Yalıtkan ısıtma yöntemi ile yapılan ısıl işlem uygulaması, kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanabilir ve en fazla 30 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.

(9) İzin belgeli işletmelerde, yapılacak ısıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları kontrol edilir ve düzenli çalışması sağlanır.

(10) Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine, uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

(11) Her ısıl işlem uygulaması; ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan bölümündeki ahşap yüzeyine yerleştirilmiş olan dört adet ahşap sıcaklık ölçer ve ısıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine yerleştirilmiş olan iki adet ahşap sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

(12) Yapılan her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değerlerin değişimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, 1 dakika süre ile 60 °C ve üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla bilgisayar kayıtlarında görülmelidir.

(13) Isıl işlem uygulaması sırasında, ahşap yüzey sıcaklık ölçerlerden alınan değerler; çekirdek sıcaklık ölçerlerden alınan değerlere eşit veya bu değerlerden yüksek olamaz.

(14) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra alınan bilgisayar çıktılarına, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesine ait irsaliye veya fatura belgelerine; ısıl işlem uygulaması yapan işletme tarafından, parti numarası yazılır. Yapılan ısıl işlemin kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için, her işletmede kayıt defteri tutulur.

(15) Her ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık verileri içeren çıktıları iki takım hâlinde alınır ve ısıl işlem operatörü tarafından onaylanır. Bu çıktıların bir takımı, işletmede iki yıl saklanır, bir takımı da ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az iki yıl süre ile saklanır.

(16) İki yıl veya daha fazla süre ısıl işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmeler; kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılıp ısıl işlem uygulaması yapılması uygun bulununcaya kadar, ısıl işlem uygulaması yapamaz.

(17) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemesi, sevkiyata kadar karantina odasında, karantina şartlarında muhafaza edilir. Karantina odası, amacı dışında kullanılamaz.

(18) İzin belgeli işletmeler; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve bu madde hükümleri ile Ek - 1’de yer alan hükümlere aykırı işlem yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Yetkili Komisyon ve Ahşap Ambalaj Malzemesi Tedarikçileri ve Kullanıcılarının Sorumlulukları

İzin belgesine esas denetim

MADDE 15 - (1) 8 inci maddede yer alan belgeleri müdürlük veya il müdürlüğüne sunarak, izin belgesi başvurusu yapan veya izin belgesi sahibi olduğu halde; işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değişen ya da ısıl işlem fırın sayısını artıran işletmeler ile iki yıl veya daha fazla süre ile ısıl işlem uygulaması yapmayan işletmelerde, izin belgesine esas denetim yapılır.

(2) İzin belgesine esas denetim; kontrol görevlileri tarafından, aşağıdaki hususlara göre yapılır.

a) Isıl işlem işletmesinin; başvuru belgelerinde yazılı olan adreste kurulu olup olmadığı ile 11 ve/veya 13 üncü maddede yer alan şartlara uygun olup olmadığının kontrolü yapılarak, yazılacak raporda belirtilir.

b) Isıl işlem fırınını kuran firma tarafından, Isıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren Ek - 3 belgesi düzenlenerek; ısıl işlem fırınını kuran ve kurduran taraflarca imzalanır.

c) İşletmede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendi hükümlerine uygun karantina odasının bulunup bulunmadığı ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir. Yapımında; cam, naylon, branda ve benzeri malzemeler kullanılmış karantina odaları kabul edilmez.

ç) İşletmenin, ısıl işlem fırınının kapasitesi ve işletmede görevli ısıl işlem operatörü bilgileri belirtilir.

d) Isıl işlem fırını ısıtma sistemi ve bilgisayar otomasyon sisteminin, ısıl işlem fırını ve karantina odasının iç ve dış bölgelerinin fotoğrafları alınır.

e) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek - 2’de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapılan ısıl işlem işletmelerinde; demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem testi yapılacağı durumlarda, ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine, ahşabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir; montajı yapılmış haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem testi yapılacağı durumlarda, sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe takılır. Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH), kalınlığı 20 cm'yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanabilir ve bu yöntemi kullanacak ısıl işlem işletmelerinde yapılacak ısıl işlem testinde, ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine yerleştirilir.

f) Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapılan ısıl işlem işletmelerinde; ortam sıcaklığını ölçmek için iki adet sıcaklık ölçer konulur. Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapılan ısıl işlem işletmelerinde; ısıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine iki adet ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilir.

g) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısıl işlem testine başlanır. Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapılan ısıl işlem işletmelerinde; kontrol görevlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az 30 dakika süre ile 56 °C ve üzeri ahşap özü sıcaklığına ulaştığı zamana kadar otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini bilgisayar ekranında görmek zorundadır. Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapılan ısıl işlem işletmelerinde; kontrol görevlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, 1 dakika süre ile 60 °C ve üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini ve testin en fazla 30 dakika içerisinde tamamlandığını bilgisayar ekranında görmek zorundadır.

ğ) Isıl işlem testinden sonra bilgisayardan; yapılan işlemi gösteren bilgisayar ana ekran çıktısı, başlangıç ve bitiş çıktıları, yapılan ısıl işlemine ait grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal çıktılar alınır. On üç ayrı noktadan ölçülen ahşap çekirdek sıcaklıkları değerlendirilerek, fırının en geç ısınan dört bölgesi tespit edilir.

h) Bir işletmede, aynı veya farklı otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıl işlem fırını olması halinde; her sistem ve fırın için ayrı ayrı denetim yapılarak fırınların, ısıl işlem için uygunluğu tespit edilir.

ı) Kontrol görevlilerince, tekniğine uygun olarak ısıl işlemden geçirilen malzeme için, HT veya DH işaretinin kullanımının uygunluğuna dair, izin belgesine esas denetim raporu düzenlenir. Bu rapor; ısıl işlem testinde alınan fotoğraflar ve bilgisayar çıktıları, düzenlenen Ek - 2 ve Ek - 3 formları ve 8 inci maddede belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, Genel Müdürlüğe gönderilir.

İzin belgeli işletmelerin denetimi

MADDE 16 - (1) İzin belgesi sahibi işletmelerin denetimleri; birinci dönemde en geç haziran, ikinci dönemde en geç aralık ayı içerisinde olmak üzere, yılda en az iki kez, kontrol görevlileri tarafından yapılır. Denetimlerde, ısıl işlem operatörleri de hazır bulunur.

(2) İzin belgesi sahibi işletmelerde, denetimler, aşağıdaki şekilde yapılır.

a) İşletmenin; izin belgesinde yazılı adreste bulunup bulunmadığı, müdürlük veya il müdürlüğüne haber verilmeden yapılan adres değişikliği ve işin bırakılması durumları, tespit edilir.

b) İşletme yetkilileri, kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; işletmesini denetime açmak, denetime iştirak etmek, kontrol görevlilerine kolaylık sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini sağlamak zorundadır. Aksine davranan işletmeler tespit edilir.

c) İşletmenin adresi değişmediği halde; müdürlük veya il müdürlüğüne haber verilmeden ısıl işlem fırınının yenilenmesi, yerinin değiştirilmesi veya kullanılan ısıl işlem fırın sayısında artış olması durumları tespit edilir.

ç) HT işaretleme iznine sahip izin belgeli işletmelerin, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan; DH işaretleme iznine sahip izin belgeli işletmelerin ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan; taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybedip kaybetmediği tespit edilir.

d) HT işaretleme iznine sahip izin belgeli işletmelerin, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 12 nci maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen; DH işaretleme iznine sahip izin belgeli işletmelerin, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı tespit edilir.

e) İşletmede, gerek görülmesi halinde, ısıl işlem testi yaptırılır.

f) İşletmede, gerek görülmesi hâlinde; ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinden örnek alınır. Örnekler müdürlüklere, zirai mücadele araştırma enstitü müdürlüklerine veya orman fakültelerine, analiz yapılmak üzere gönderilir.

(3) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek - 6’daki denetim tutanağına yazılır. İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan işletme yetkilisine verilir.

(4) Yıl içerisinde düzenlenen ve izin belgesinin iptalini gerektiren hususları içeren denetim tutanakları, beklemeksizin Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca yapılan denetimler hakkında; birinci dönemde en geç haziran ayı içerisinde, ikinci dönemde ise en geç aralık ayı içerisinde, Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

Yetkili komisyonun oluşturulması, çalışması ve görevleri

MADDE 17 - (1) Yetkili Komisyon; Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üye ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanlığının tespit edeceği bir üyenin katılımı ile bir yıl görev yapmak üzere üç üyeden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üyeden biri ilgili daire başkanı olup, daire başkanı Yetkili Komisyon başkanıdır. Daire başkanlığında konu ile ilgili ziraat mühendisi de komisyon üyesi olarak seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı hallerde, Yetkili Komisyon toplantısına katılmak üzere Genel Müdürlükten ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanlığından birer olmak üzere, iki yedek üye belirlenir.

(2) Yetkili Komisyon; zorunlu haller dışında ayda bir defa, ayın son haftası içerisinde, Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte, üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Asil üyelerin bulunamayacağı toplantılara, yedek üyeler katılır. Daire başkanının olmadığı hâllerde, daire başkan vekili, Yetkili Komisyona başkanlık eder. Yetkili komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yetkili Komisyonun, sekretarya hizmetleri, toplantı zamanının ve gündeminin belirlenmesi ile Yetkili Komisyon kararları hakkındaki yazışmalar, Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük; 8 inci maddenin beşinci fıkrasında yer alıp; işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değişmediği tespit edilen başvurular ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan başvurular hakkındaki başvuru dosyalarını, değerlendirerek karara bağlar. Genel Müdürlük, ayrıca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvurular hakkında, müdürlük veya il müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen, izin belgesine esas denetim raporları ve ilgili diğer belgelerden oluşan başvuru dosyaları ve izin belgeli işletmeler hakkındaki denetleme tutanaklarının, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun kontrolünü ve tüm bu belgeler hakkında, Yetkili Komisyon toplantısı öncesi yapılması gereken yazışmaları yapar ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hususlarda, danışma görevi yürütür.

(4) Yetkili Komisyon; her ayın yirmisine kadar Genel Müdürlüğe gelen ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu belirlenerek Yetkili Komisyon gündemine alınan, başvuru dosyaları ve denetim tutanakları hakkında, aşağıdaki görevleri yürütür:

a) 8 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan başvurular hakkındaki başvuru dosyalarını görüşür ve karara bağlar.

b) 8 inci maddenin beşinci fıkrasında yer alıp; işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değiştiği tespit edilen başvurular hakkındaki başvuru dosyalarını görüşür ve karara bağlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan başvuru dosyalarının görüşülmesi sonucunda; bu Yönetmelik şartlarının yerine getirildiğinin belirlenmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere, Ek - 5’teki izin belgesinin düzenlenmesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesine karar verir.

ç) İzin belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin izin belgelerini; söz konusu gerçek veya tüzel kişilerin talebi veya kontrol görevlilerince düzenlenen tutanaklara göre iptal eder.

d) Kontrol görevlilerince düzenlenen tutanaklar dikkate alınarak izin belgesi iptal edilen, gerçek veya tüzel kişilerin itirazlarını karara bağlar.

Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları

MADDE 18 - (1)İhracat amacıyla, ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

a) İzin belgesi sahibi firmalardan alınan, ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemeleri; üzerinde parti numaraları yer alan ısıl işlem çıktıları, fatura ve irsaliye belgeleri, kontrol edilerek teslim alınır. Bu belgeler iki yıl süre ile saklanır.

b) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ihracatta, en yakın zamanda ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanır.

c) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması yapılarak ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile işaretsiz ahşap ambalaj malzemelerini boş veya mal ile yüklenmiş olarak bir arada bulundurmamaktan sorumludur.

ç) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları; ihracatta, izin belgeli işletmede ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanmaktan sorumludur.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken; ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri; ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan teslim alındığı süreden, kullanıcı ihracatçıya teslimine kadar, karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.

f) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesinde herhangi bir onarım veya yeniden üretim yapamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdari yaptırımlar

Askıya alma

MADDE 19 - (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili işletmelere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre, altı ayı aşmamak üzere süre verilir ve bu süre zarfında işletmelerin, ISPM 15 işaretleme izinleri askıya alınır.

a) HT işaretleme iznine sahip olduğu halde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği tespit edilen izin belgeli işletmeler.

b) DH işaretleme iznine sahip olduğu halde bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği tespit edilen izin belgeli işletmeler.

(2) ISPM 15 işaretleme izni askıya alınan işletmelerin damga basma makinelerindeki işaret kalıpları, kontrol görevlilerince teslim alınır ve müdürlük veya il müdürlüğünde tutulur. Verilen süre içerisinde olumsuzlukların giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırılarak işaret kalıpları işletmeye iade edilir.

(3) ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemi; bitki sağlığı açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi nedeniyle, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, kontrol görevlilerince uygulanır.

İdari para cezası

MADDE 20 - (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgililere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

a) HT işaretleme iznine sahip, izin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 12 nci maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi,

b) DH işaretleme iznine sahip, izin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi,

c) Çeşitli sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe bildirim yapılan izin belgeli işletmeler hakkında, bildirim alınan ülke yetkili otoritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme veya kontrol görevlilerince yapılacak denetim sonucunda; HT işaretleme iznine sahip, izin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 12 nci maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi,

ç) Çeşitli sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe bildirim yapılan izin belgeli işletmeler hakkında, bildirim alınan ülke yetkili otoritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme veya kontrol görevlilerince yapılacak denetim sonucunda; DH işaretleme iznine sahip, izin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi,

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapanların tespit edilmesi,

(2) Bu yönetmeliğin, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davranan işletmelere, 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(3) İdari para cezaları, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, İl Müdürünce uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun olmayan ahşap ambalaj malzemeleri

MADDE 21 - (1) İzin belgesi almamış işletmeler tarafından, ahşap ambalaj malzemelerine, ISPM 15 işaretlemesi yapıldığının tespit edilmesi halinde; söz konusu ahşap ambalaj malzemeleri, 5996 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği, piyasaya arz edilenler de dahil olmak üzere, işaretleme yapan işletme tarafından, toplatılarak yed - i emine alınır. Yed - i emine alınan ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan ISPM 15 işaretleri; işaretleme yapan işletme tarafından, kazıma veya boyama yöntemi ile yok edilir. Piyasadan toplatılması gereken ahşap ambalaj malzemeleri; ilgili işletme tarafından toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılarak, toplatma masrafının iki katı tutarın ilgili işletme tarafından ödenmesi için bir aylık süre verilir.

(2) İzin belgeli işletmede, ahşap ambalaj malzemelerine, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 12 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde; söz konusu ahşap ambalaj malzemeleri, 5996 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği, piyasaya arz edilenler de dahil olmak üzere, işaretleme yapan işletme tarafından, toplatılarak bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 12 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1’de belirtilen usul ve esaslara göre uygulamaya tabi tutulur. Piyasadan toplatılması gereken ahşap ambalaj malzemeleri; ilgili işletme tarafından toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılarak, toplatma masrafının iki katı tutarın ilgili işletme tarafından ödenmesi için bir aylık süre verilir.

İzin belgesi iptali

MADDE 22 - (1) Aşağıdaki durumlarda, izin belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin izin belgeleri iptal edilir.

a) İşletmenin ISPM 15 işaretleme izni askıya alındığı halde, verilen süre sonunda askıya almayı gerektiren durumun devam ettiğinin tespit edilmesi,

b) İşletmeye, bir yıl içinde üçüncü idari yaptırımın uygulanması,

c) İşletmenin; yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç olmak üzere, ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesinde yazılı adreste bulunmadığının veya müdürlük veya il müdürlüğüne beyan etmeden adres değişikliği yaptığının tespit edilmesi,

ç) İşletmenin, işi bıraktığının tespit edilmesi,

d) İşletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü işten ayrıldığı halde; ayrıldığı tarihten itibaren, altı ay içerisinde yeni bir ısıl işlem operatörü istihdam edilmediğinin tespit edilmesi,

e) Gerçek veya tüzel kişilerin; il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe verdiği resmi belgelerde, tahrifat veya sahtecilik yaptığının tespit edilmesi,

f) İşletmenin, kendi talebi ile izin belgesinin iptalini istemesi,

(2) İzin belgesi iptal edilen işletmelerin izin belgeleri ve ISPM 15 işaret basma makinelerindeki işaret kalıpları, müdürlük veya il müdürlüğünce teslim alınır. Teslim alınan izin belgeleri, Genel Müdürlüğe gönderilir. Teslim alınan işaret kalıpları, il müdürlüğü veya müdürlükçe imha edilir.

(3) Kendi isteği ile iptal edilenler hariç, izin belgesi iptal edilen gerçek veya tüzel kişilerin; tekrar izin belgesi almak için, iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptıkları başvurular kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 - (1) 04/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik, 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek - 1

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ İLE İLGİLİ

ONAYLI TEDBİRLER VE ISPM 15 İŞARETLEMESİ

1- Buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması (HT):

Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, buhar fırınları veya kuru fırınlar ile ısıl işlem uygulaması yapılmasıdır ve işareti HT’dir.

2- Yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH):

Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, yalıtkan ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması yapılmasıdır ve işareti DH’dir.

3- Methyl bromide (MB) ile fümigasyon işlemi:

Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerinin, MB gazı ile zararlılardan temizlenmesi işlemidir ve bu teknik Ülkemizde kullanılamaz.

4- İzin belgeli işletme tarafından, işletmede yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, aşağıda gösterilen ISPM 15 işaret örneklerinden biri; bu işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, onaylanmış bir tedbir kapsamında kontrolden geçtiğini belgelemek maksadı ile kullanılır.

5- ISPM 15 işaretinde şunlar bulunur:

a) Sembol: IPPC’nin başak amblemi içerisindeki yazısı.

b) XX: İki harfli ülke kodudur (TR). Ülke kodu; izin belgeli işletmenin numarasından, bir kısa çizgi ile ayrılmalıdır.

c) (000): Genel Müdürlükçe, izin belgeli işletmelere verilmiş ve bir eşi daha olmayan üç haneli numaradır.

ç) YY: Kullanılan onaylanmış tedbirlere ilişkin olarak, kullanılan işlem kodları hakkındaki IPPC kısaltmalarıdır (HT veya DH). Bu kodlar, ülke kodu ve izin belgeli işletme kodunun bulunduğu sıranın altında yer almalı veya aynı sırada bulunması halinde bir kısa çizgi ile ayrılmalıdır.

d) ISPM 15 işaretinin içerisinde, başka herhangi bir sembol veya bilgi yer alamaz.

6- ISPM 15 işaretlemesinin:

a) Bu Ek’te gösterilen örneklerden birine uygun olması,

b) Okunabilir boyutta olması,

c) Kalıcı ve taşınamaz olması,

ç) Elle çizilmiş olmaması (yakma, damga vb. olabilir.),

d) Kırmızı ve turuncu renklerin, tehlikeli maddelerin etiketlenmesinde kullanılmasından dolayı işaretlemede bu renklerden kaçınılması,

e) Isıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin en az, zıt iki yüzüne, gözle görülebilen bir yere okunaklı olarak yapılması,

f) Isıl işlem uygulaması yapılan istif tahtalarında; kısa aralıklarla ve tüm uzunluk boyunca yapılması,

gerekir.

Ek - 2

13 AHŞAP SICAKLIK ÖLÇER YERLEŞİM ŞEMASI

| Ahşap Sıcaklık Ölçer Numarası | Sıcaklık Ölçer Konumu |
| --- | --- |
| 1 | Fırın Girişi Ön Üst |
| 2 | Fırın Girişi Ön Üst |
| 3 | Fırın Girişi Ön Alt |
| 4 | Fırın Girişi Ön Alt |
| 5 | Fırın Girişi Orta Üst |
| 6 | Fırın Girişi Orta Üst |
| 7 | Fırın Girişi Orta Alt |
| 8 | Fırın Girişi Orta Alt |
| 9 | Fırın Girişi Arka Üst |
| 10 | Fırın Girişi Arka Üst |
| 11 | Fırın Girişi Arka Alt |
| 12 | Fırın Girişi Arka Alt |
| 13 | Fırının Merkezi |

Isıl işlem fırınında en geç ısınan ahşap sıcaklık ölçer numarası:

1- .........

2- .........

3- .........

4- .........

Ek - 3

ISIL İŞLEM FIRINI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk  : ........... m.

Yükseklik: ........... m.

Genişlik  : ........... m.

Isıl işlem fırını ısıtma yöntemi:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin enerji kaynağı:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin gücü:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin mevcut ısıtma kapasitesi:

Isıl işlem fırını içerisinde istif yukarısında fırın tavanının konumu ve yüksekliği:

Isıl işlem fırını içerisinde hava akışını sağlayan cihazların (fan, vantilatör vb.) çeşidi, konumu, sayısı ve toplam kapasitesi:

Isıl işlem fırın içerisinde ısıtıcıların konumu ve sayısı:

Isıl işlem fırını üzerinde hava çıkışlarının konumu:

Isıl işlem fırın duvarları izolasyon türü:

Isıl işlem fırınının tahliyesi için hava çıkışlarının türü ve sayısı:

Isıl işlem fırını kontrol sistemi türü:

Isıl işlem fırını ahşap sıcaklık ölçer tipi, sayısı:

Isıl işlem fırını ortam sıcaklık ölçer tipi ve sayısı:

Isıl işlem fırını ısıtma sisteminin, imalat sahibi ve markası:

Isıl işlem fırını otomasyon sistemi üreticisi:

Isıl işlem fırınını kuran firmanın isim ve imzası:

İzin belgesi başvuru sahibinin isim ve imzası:

Ek - 4

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI .......................................... ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ ISIL İŞLEM (ISPM 15) OPERATÖR BELGESİ Belge Tarihi : ........./........./......... Belge Numarası:........../......... Operatörün; Adı Soyadı : ................................................................................................ T.C. Kimlik Numarası: ................................................................................................ Doğum Tarihi ve Yeri: ................................................................................................ Mezun Olduğu Okul : ................................................................................................ Haberleşme Adresi : ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ Yukarıda açık kimliği yazılı ............................................................................, Müdürlüğümüzce, ......................................................... tarihleri arasında düzenlenen, “Isıl İşlem Operatör Kursu” na katılarak, bu kursu başarı ile bitirmiş bulunduğundan; işbu belge kendisine verilmiştir. MÜDÜR

Ek - 5

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGESİ Belge Tarihi : ...../...../..... Belge Numarası : ................. Isıl İşlem İşletmesinin; Adı ve/veya Unvanı : ..................................................................................................... Adresi : ...................................................................................................... Vergi Numarası : ...................................................................................................... İzin Verilen İşaret Çeşidi : ..................................................................................................... İzin Verilen İşaret Numarası: ..................................................................................................... “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre, ISPM 15 standardını yerine getirmiş bulunması sebebiyle, yukarıda adı geçen işletme/firma adına işbu Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi düzenlenmiştir. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Ek - 6

ISPM 15 İŞARETLEME İZNİ VE AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERDE DENETİM TUTANAĞI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, ISPM 15 işaretleme izni ve ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi verilmiş olan ve aşağıda bilgileri belirtilen işletmede, “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlemesine Dair Yönetmelik” gereğince, kontrol görevlileri tarafından, denetim ve aşağıdaki tespitler yapılmış olup, işbu “Denetim Tutanağı” iki suret olarak tanzim edilmiştir. ...../...../20.....

İzin belgesi sahibi işletmenin;

Adı ve/veya unvanı: ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Adresi: ........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ISPM 15 İşaret Numarası: ............................................................

1- İşletmenin; izin belgesinde yazılı adreste bulunup bulunmadığı, il müdürlüğü veya müdürlüğe haber verilmeden yapılan adres değişikliği veya işin bırakılması durumları: ......................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2- İşletme yetkilisinin, işletmeyi denetime açma, denetime iştirak etme, kontrol görevlilerine kolaylık sağlama, istenilen bilgi ve belgeleri kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak verme hususlarına aykırı davranışlarda bulunup bulunmadığı: ................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3- İşletmenin adresi değişmediği halde; il müdürlüğü veya müdürlüğe haber verilmeden ısıl işlem fırınının yenilenmesi, yerinin değiştirilmesi veya kullanılan ısıl işlem fırın sayısında artış olması durumları: ......................

.....................................................................................................................................................................................

4- İşletmenin, Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddelerinde yer alan; taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybedip kaybetmediği: .............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

5- İşletmenin; Yönetmeliğin 5, 6, 7, 12 ve 14 üncü maddeleri ile Ek - 1'inde yer alan usul ve esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı: ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

6- İşletmede, ısıl işlem testi yaptırılıp yaptırılmadığı, yaptırıldı ise sonucu: .............................................................

.....................................................................................................................................................................................

7- İşletmede ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinden, örnek alınıp alınmadığı: .........

.....................................................................................................................................................................................

AÇIKLAMALAR VE DİĞER HUSUSLAR:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

İŞLETME YETKİLİSİ VEYA                                         KONTROL GÖREVLİLERİ

ISIL İŞLEM OPERATÖRÜ

Adı Soyadı: ......................................... Adı Soyadı : ....................................... Adı Soyadı: .....................................

Unvanı      : ......................................... Unvanı        : ....................................... Unvanı       : ....................................

İmza         : .......................................... İmza           : ........................................ İmza          : .....................................